RELAZIONE

RISULTATI DEL CONTROLLO SUI PRINCIPALI IMMISSARI DEL LAGO DI ANNONE

Il 23/01/2015 è stato effettuato il controllo dei principali immissari del lago di Annone. Grazie all'integrazione al monitoraggio degli immissari introdotta dalla Provincia di Lecco nell'ambito del progetto di gestione dell'impianto di aspirazione ipolimnica, dal giugno 2009 sono disponibili per tutti gli immissari del bacino est i dati relativi a P totale ed azoto ammoniacale.

Il campionamento del 23/01/2015 è stato effettuato con portata idrica in condizioni di portata media, quindi con un parziale effetto di diluizione degli inquinanti.

Il Cologna indica una concentrazione di P totale pari a 72 µg/l, valore che risulta in linea con il campionamento di dicembre (59 µg/l), novembre (67 µg/l), ottobre (67 µg/l), settembre (53 µg/l), agosto (75 µg/l) e conferma il decremento rispetto al dato di luglio (107 µg/l) e al dato anomalo di giugno (418 µg/l). Si consideri che i valori precedenti risultavano prossimi a quello attuale (maggio 68 µg/l, aprile 73 µg/l, marzo 50 µg/l). Va però considerato che il decremento attuale è solo parzialemente collegato all’aumento della portata idrica ed al conseguente maggiore effetto di diluizione del carico organico. La concentrazione di azoto ammoniacale, pari a 0,10 mg/l  segnala la presenza di qualche apporto inquinante di non elevata entità. Il miglioramento in condizioni di maggiore portata conferma inoltre, come più volte segnalato, un problema collegato ai soli carichi diretti.

 

Il Ceppetto o Bondì indica una concentrazione di P totale pari a 146 µg/l. Il dato attuale conferma pertanto il marcato decremento già rilevato in dicembre (138 µg/l) rispetto al dato di novembre (336 µg/l), ottobre (192 µg/l) e settembre (186 µg/l) e si avvicina ai valori minimi di questo immissario. Va inoltre considerato che la portata di dicembre risultava elevata e di conseguenza anche l’eventuale effetto di diluizione. Il dato attuale ha quindi un significato più positivo anche in termini di carico. La concentrazione di P totale di questo immissario risulta storicamente piuttosto elevata e le cause sono state individuate nei controlli effettuati recentemente all'interno dell'abitato di Galbiate.  In questo caso la concentrazione di azoto ammoniacale, pari a 0,04 mg/l, conferma l’assenza di apporti fognari di rilievo.
 

Per quanto riguarda lo scarico Sabina si conferma il decremento della concentrazione di P totale che risulta pari a 112 µg/l dopo i 95 µg/l di dicembre, 104 µg/l di novembre. Si consideri però che anche nei campionamenti di luglio e agosto era scesa sotto i 100 µg/l, grazie in parte anche alla notevole diluizione. La situazione è quindi decisamente migliorata rispetto alle condizioni di estrema gravità del campionamento di marzo (1580 µg/l) e maggio 2014 (680 µg/l). La concentrazione di azoto ammoniacale (0,30 mg/l) conferma un marcato decremento rispetto al dato di ottobre (0,72 mg/l) e settembre (1,06 mg/l), ma in questo caso segnala ancora la presenza di qualche apporto inquinante. Si sottolinea pertanto un netto miglioramento rispetto ai dati dell’anno scorso, che potrebbe essere però in parte collegato all’aumento della portata idrica. Le successive verifiche in condizioni di morbida potranno meglio confermare l’effettivo miglioramento riscontrato. 

Condizione meno positiva per il Laghetto o Molinatto che segnala una concentrazione di P totale pari a 62 µg/l contro 39 µg/l di dicembre, 53 µg/l di novembre, 47 µg/l di ottobre, 46 µg/l di settembre e 49 µg/l di agosto. Il dato attuale risulta quindi leggermente superiore rispetto ai valori dell’ultimo trimestre. Si consideri peraltro che questo immissario nel 2010 aveva segnalato quasi sempre valori di P totale inferiori a 50 µg/l. La concentrazione di azoto ammoniacale (0,03 mg/l) conferma però l'assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

Qualche minima oscillazione nel recente periodo è rilevabile per Calchirola che indica una concentrazione di P totale pari a 64 µg/l , contro 73 µg/l di dicembre, 71 µg/l di novembre, 64 µg/l di ottobre, 49 µg/l di settembre e 66 µg/l di agosto. La concentrazione media del 2014 risulta pari a 70 µg/l, quindi sovrapponibile al dato attuale.
 

Il Pescone con 70 µg/l conferma un sensibile decremento, già rilevato nel campionamento di dicembre (66 µg/l), rispetto al dato di novembre (130 µg/l), ottobre (106 µg/l), settembre (107 µg/l), agosto (126 µg/l), luglio (133 µg/l) e giugno (143 µg/l) e ritorna su valori prossimi al mese di maggio (88 µg/l), aprile (71 µg/l) e marzo (47 µg/l). Il dato attuale ha un significato positivo anche se si considerano le condizioni di morbida che, a parità di concentrazione, comportano ovviamente una riduzione del carico inquinante rispetto ai dati precedenti. Il Pescone risente di apporti esterni durante i periodi di elevata portata idrica, mentre durante le condizioni di magra è presente qualche periodico carico di P. 
 

Nuovi segnali di marcato peggioramento per il Pramaggiore, che indica una concentrazione di P totale pari a 418 µg/l contro 263 µg/l di dicembre, 230 µg/l di novembre e 309 µg/l di ottobre. Il valore attuale risulta quindi decisamente più elevato rispetto alla concentrazione media dell’ultimo trimestre.  L’incremento rilevato potrebbe essere in parte imputabile alla riduzione della portata idrica e quindi ad un minore effetto di diluizione, ma una concentrazione di P totale > 400 µg/l non è comunque compatibile con le prospettive di risanamento del lago di Annone. Questo immissario evidenzia ormai dall’autunno 2012 periodiche situazioni di evidente alterazione ed è quindi necessaria una costante attività di monitoraggio.
 

Il Bosisolo, con una concentrazione di P totale pari a 49 µg/l, segnala un minimo decremento dopo i 54 µg/l di dicembre, 60 µg/l di novembre e 72 µg/l di ottobre. Si consideri che nel 2012 le concentrazioni di P totale risultavano più elevate (77 µg/l di dicembre, 72 µg/l di novembre, 73 µg/l di ottobre e 82 µg/l di settembre). Fino al 2010 la concentrazione media di questo immissario però si è sempre mantenuta prossima a 50 µg/l e la situazione attuale rientra quindi in questo intervallo. Il valore di azoto ammoniacale (0,04 mg/l) indica l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

L'immissario Rossa indica un valore di P totale pari a 38 µg/l, che segnala un leggero decremento, già rilevato in dicembre (34 µg/l), rispetto al dato novembre (44 µg/l), ottobre (54 µg/l) e settembre (69 µg/l). Uno stato di leggera alterazione era stato peraltro rilevato lo scorso anno in maggio (72 µg/l) e marzo (73 µg/l). Questi ultimi erano stati però riscontrati in regime di maggiore portata idrica. I periodici peggioramenti di questo immissario sembrano in effetti collegati alla condizione di maggiore portata idrica ed il dato attuale è quindi molto positivo. L’assenza di fattori inquinanti di rilievo è confermata dalla concentrazione di azoto ammoniacale che risulta pari 0,03 mg/l.  

 

Per quanto riguarda il Bombolo (69 µg/l) si riscontra un miglioramento rispetto alla  situazione anomala di dicembre in cui è stata rilevata una concentrazione di P totale pari a 146 µg/l. Già il valore di novembre (89 µg/l) segnalava un incremento rispetto al dato di ottobre (66 µg/l), settembre (65 µg/l) e agosto (61 µg/l). 
E’ comunque rilevabile un sensibile incremento rispetto al campionamento di maggio (32 µg/l), aprile (38 µg/l) e marzo (34 µg/l). Si sottolinea che la concentrazione di P totale di questo immissario varia in funzione del periodo di attività della pompa di calore utilizzata dalle piscine che scarica acqua di falda in condizioni ottimali. Considerando però che questo immissario ha fatto in genere registrare concentrazioni di P totale inferiori a 55 µg/l, il valore attuale non rientra ancora nel normale intervallo di oscillazione. Il quadro sostanzialmente positivo di questo corso d'acqua è confermato dall'analisi dell'azoto ammoniacale che indica una concentrazione pari a 0,05 mg/l e quindi l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

E’ stato inoltre effettuato un campionamento alla fontana di Borima, immissario del bacino ovest che non rappresentava oggetto di controllo negli anni precedenti. La concentrazione attuale di P totale risulta pari a 62 µg/l, dato che segnala un sensibile decremento, già rilevato nel campionamento di dicembre (50 µg/l), rispetto al campionamento di novembre (157 µg/l) e ritorna sui livelli di  ottobre 64 µg/l, settembre (74 µg/l) e agosto (67 µg/l). La situazione attuale è quindi molto  lontana  dallo stato di grave alterazione raggiunto nel 2013, quando si superavano normalmente i 400 µg/l. Il grave stato di alterazione del fondale, costituito da uno spesso strato di fango anossico,  potrebbe interferire sulle concentrazioni nell’acqua sovrastante e quindi sui valori rilevati, che rappresentano comunque lo stato di qualità dell’acqua in ingresso nel bacino ovest. 
Dr. A.Negri

