RELAZIONE

Il 23/04/2012 è stato effettuato il controllo dei principali immissari del lago di Annone. I risultati sono riportati in allegato per la cortese trasmissione al Presidente Colombo. Grazie all'integrazione al monitoraggio degli immissari introdotta dalla Provincia di Lecco nell'ambito del progetto di gestione dell'impianto di aspirazione ipolimnica, dal giugno 2009 sono disponibili per tutti gli immissari del bacino est i dati relativi a P totale ed azoto ammoniacale.
Il campionamento del 23/04/12 è stato effettuato in condizioni di elevata portata idrica. 
Il Cologna indica una concentrazione di P totale pari a 76 µg/l, valore sensibilmente inferiore rispetto al dato rilevato in marzo (168 µg/l) e  febbraio (196 µg/l). Appare però evidente che l'attuale decremento è relativo alla maggiore diluizione degli inquinanti in seguito alle consitenti precipitazioni di aprile e quindi alla maggiore portata idrica. La situazione attuale sembra quindi ancora lontana dalla fase che aveva portato la concentrazione di P totale nel marzo 2011 a soli 37 µg/l, dopo 46 µg/l di febbraio e 62 µg/l di gennaio. Anche la concentrazione di azoto ammoniacale 0,07 mg/l conferma il netto milgioramento rispetto al dato di marzo (0,54 mg/l) e febbraio (0,93 mg/l). La verifica di un effettivo miglioramento si avrà nelle prossime condizioni di magra. 
Anche il Ceppetto o Bondì segnala un leggero decremento della concentrazione di P totale (183 µg/l) rispetto al dato di marzo (234 µg/l) e febbraio (294 µg/l), rientrando sostanzialmente nella condizione di stabilità degli ultimi mesi (213 µg/l a dicembre,  213 µg/l a novembre, 221 µg/l ad ottobre, 210 µg/l a settembre).  Anche in questo caso l'attuale decremento è molto probabilmente collegato alla maggiore diluizione degli inquinanti in seguito alle consitenti precipitazioni di aprile e quindi alla maggiore portata idrica. La concentrazione di azoto ammoniacale, pari a 0,01 mg/l, conferma una situazione positiva per questo immissario che non evidenzia la presenza di apporti fognari di rilievo. 
Per quanto riguarda lo scarico Sabina si riscontra un marcato decremento della concentrazione di P totale che risulta pari a 161 µg/l contro 571 µg/l di marzo, 598 µg/l di febbraio e 510 µg/l di gennaio.  Risulta però evidente che il consistente miglioramento è collegato al maggiore effetto di diluizione in seguito alla elevata portata idrica. Si consideri infatti che nel acampionamento di marzo, con una portata di soli 4,2 l/s, il carico di P era pari a 8,6 g/ora  mentre il dato attuale, con una portata di 23,9 l/s, indica un carico maggiore, pari a 13,9 g/ora. L'attuale miglioramento delle condizioni dello scarico Sabina è quindi solo apparente. Anche se si analizza la concentrazione di azoto ammoniacale (0,48 mg/l) si rileva un marcato decremento rispetto alla situazione di grave alterazione rilevata in marzo (4,19 mg/l), febbraio (3,41 mg/l) e gennaio  (3,36 mg/l). Ciò conferma quindi che i periodici miglioramenti di questo immissario sono probabilmente solo apparenti, collegati ad altri fattori quali la maggiore diluizione e non ad un'effettiva riduzione del carico inquinante.  
Notizie parzialmente positive per Il Laghetto o Molinatto che a partire dal mese di aprile 2011 aveva evidenziato un marcato incremento della concentrazione di P totale con 145 µg/l, proseguito poi in  maggio (162 µg/l), giugno (106 µg/l), luglio(164 µg/l), agosto (158 µg/l) e settembre (132 µg/l). Il campionamento di ottobre mostrava poi un drastico peggioramento di questo corso d'acqua, con una concentrazione di P totale che superava i 500 µg/l (572 µg/l). Dopo il miglioramento di novembre e dicembre 2011(83 µg/l), il campionamento di gennaio indicava invece una concentrazione di P totale raddoppiata (168 µg/l) rispetto a quella dei due mesi precedenti. Il dato attuale indica un ulteriore decremento (82 µg/l) rispetto al dato di marzo (122 µg/l) e febbraio (142 µg/l). Si consideri però che questo immissario nel 2010 aveva segnalato quasi sempre valori di P totale inferiori a 50 µg/l. La concentrazione di azoto ammoniacale (0,01 mgl) conferma perlomeno l'assenza di apporti inquinanti di rilievo provenienti da sfioratori di piena. 
Un leggero incremento è invece rilevabile per Calchirola che indica una concentrazione di P totale pari a 100 µg/l. Se si analizzano i mesi precedenti risultano valori in genere più contenuti (60 µg/l di marzo, 41 µg/l di febbraio, 47 µg/l di gennaio). La concentrazione attuale potrebbe indicare la presenza di apporti inquinanti durante i periodi di maggiore portata idrica. 
Segnale negativo anche per il Pescone che con 150 µg/l conferma il marcato incremento della concentrazione di P totale già rilevato in marzo (141 µg/l). Rispetto al dato di febbraio (85 µg/l) ed il minimo di 63 µg/l di gennaio è quindi rilevabile un marcato incremento che in aprile è aggravato dalla elevata portata idrica che comporta un notevole incremento del carico di P. Probabilmente il Pescone risente di apporti esterni durante i periodi di maggiore portata idrica, mentre le condizioni di magra indicano l'assenza di carichi diretti di rilievo. Come dato positivo è da segnalare la riduzione del valore di conducibilità elettrica (541 µS/cm) dopo il dato anomalo di dicembre (1017 µS/cm).  
Un parziale miglioramento è invece rilevabile per il Pramaggiore che indica una concentrazione di P totale pari a 206 µg/l dopo 242 µg/l di marzo, 354 µg/l di febbraio, 570 µg/l di gennaio ed i 581 µg/l di dicembre. Il dato attuale conferma quindi un decremento della concentrazione di P totale, anche se probabilmente determinato dall'effetto di diluizione conseguente alla elevata portata idrica. La tendenza recente non era certamente positiva: si consideri che nel gennaio 2010 il valore di P totale risultava pari a 148 µg/l, inferiore anche al dato attuale. 
Situazione preoccupante per il Bosisolo, che indica una concentrazione di P totale pari a 168 µg/l contro 62 µg/l di marzo, 57 µg/l di febbraio, 53 µg/l di gennaio e 59 µg/l di dicembre. La concentrazione attuale è la più elevata dal 2009 ed è aggravata dall'aumento di portata idrica che comporta un incremento di 5,6 volte del carico di fosforo rispetto al campionamento di marzo. In precedenza questo immissario si è sempre mantenuto prossimo a 50 µg/l. Anche il valore di azoto ammoniacale (0,61 mg/l)conferma la presenza di apporti inquinanti collegati probabilmente a sfioratori di piena.  
L'immissario Rossa indica un valore di P totale pari a 62 µg/l ed indica una situazione di sotanziale stabilità rispetto ai valori recenti (56 µg/l di marzo, 53 µg/l di febbraio, 69 µg/l di gennaio). In passato i periodici peggioramenti di questo immissario sembravano collegati alla condizione di maggiore portata idrica, come probabile presenza di qualche apporto da sfioratori di piena. Si consideri che questo immissario ha quasi sempre segnalato concentrazioni di P totale inferiori a 50 µg/l. L'assenza di fattori inquinanti di rilievo è confermata dalla concentrazione di azoto ammoniacale che risulta pari 0,01 mg/l.  
Per quanto riguarda infine il Bomboldo si riscontra una concentrazione di P totale pari a 50 µg/l, leggermente superiore al dato di marzo (34 µg/l), febbraio (43 µg/l) e gennaio (35 µg/l). Si consideri comunque che questo immissario ha fatto in genere registrare concentrazioni di P totale inferiori a 55 µg/l. Il quadro certamente positivo di questo corso d'acqua è confermato anche dall'analisi dell'azoto ammoniacale che indica una concentrazione di soli 0,02 mg/l. 
 

 

Dr. A.Negri
