RELAZIONE

RISULTATI DEL CONTROLLO SUI PRINCIPALI IMMISSARI DEL LAGO DI ANNONE

Il 14/07/2016 è stato effettuato il controllo dei principali immissari del lago di Annone. Grazie all'integrazione al monitoraggio degli immissari introdotta dalla Provincia di Lecco nell'ambito del progetto di gestione dell'impianto di aspirazione ipolimnica, dal giugno 2009 sono disponibili per tutti gli immissari del bacino est i dati relativi a P totale ed azoto ammoniacale.

Il campionamento del 14/07/2016 è stato effettuato in condizioni di portata media, quindi con un parziale effetto di diluizione degli inquinanti.

Il Cologna indica una concentrazione di P totale pari a 172 µg/l, valore che segnala un incremento rispetto al dato di di giugno (118 µg/l) e maggio (115 µg/l). Anche la concentrazione di azoto ammoniacale, pari a 0,47 mg/l, mostra un incremento rispetto al dato di giugno (0,12 mg/l) e conferma la presenza di qualche apporto inquinante. Il miglioramento in condizioni di maggiore portata idrica è un fenomeno classico per questo corso d’acqua che, come più volte segnalato, in genere mostra problemi collegati a carichi diretti.

 

Il Ceppetto o Bondì indica una concentrazione di P totale pari a 248 µg/l. Il dato attuale segnala pertanto un leggero incremento rispetto al valore di giugno (178 µg/l) e maggio (210 µg/l). La concentrazione di P totale di questo immissario risulta storicamente piuttosto elevata e le cause sono state individuate nei controlli effettuati recentemente all'interno dell'abitato di Galbiate.  In questo caso la concentrazione di azoto ammoniacale (0,03 mg/l), conferma però l'assenza di  apporti fognari nel tratto terminale.
 

Per quanto riguarda lo scarico Sabina si evidenzia un sostanziale decremento della concentrazione di P totale che risulta pari a 220 µg/l rispetto a 344 µg/l di giugno e 845 µg/l di maggio. Il dato attuale risulta comunque negativo se si considera che la diminuzione attuale è in prevalenza determinata dal maggiore effetto di diluizione in seguito all'aumento della portata idrica. Anche la concentrazione di azoto ammoniacale passa da 0,89 mg/l di giugno a 0,18 mg/l attuali, confermando il marcato decremento rispetto al campionamento di maggio (5.50 mg/l).
Condizione positiva per il Laghetto o Molinatto che segnala una concentrazione di P totale pari a 56 µg/l contro 78 µg/l di giugno, 81 µg/l di maggio e 65 µg/l di aprile. E' quindi rilevabile un leggero decremento rispetto ai valori dell'ultimo trimestre. Si consideri peraltro che questo immissario nel 2010 aveva segnalato quasi sempre valori di P totale inferiori a 50 µg/l. La concentrazione di azoto ammoniacale (0,04 mg/l) conferma però l'assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

Il Calchirola indica una concentrazione di P totale pari a 118 µg/l che risulta sovrapponibile al valore di giugno (113 µg/l) e leggermente inferiore rispetto a maggio (142 µg/l) e aprile (146 µg/l). La concentrazione attuale risulta comunque più elevata rispetto alla media di questo immissario. Si consideri infatti che la concentrazione media del 2014 risulta pari a 70 µg/l, mentre nel 2015 sale a 82 µg/l, determinata dagli ultimi sei mesi. Nonostante il maggiore effetto di diluizione, il valore attuale si mantiene quindi superiore ai livelli medi degli ultimi due anni.
 

Il Pescone con 162 µg/l evidenzia un deciso incremento rispetto al campionamento di giugno (117 µg/l), maggio (98 µg/l) e aprile (80 µg/l). Questo immissario rientra quindi nella fase negativa che indicava valori superiori a 100 µg/l a partire dal maggio 2015. Il Pescone risente di apporti esterni durante i periodi di elevata portata idrica, mentre durante le condizioni di magra è presente qualche periodico carico di P. 

 

Il Pramaggiore indica una concentrazione di P totale pari a 378 µg/l, valore che segnala un sensibile incremento  rispetto al campionamento di giugno (263 µg/l), maggio (207 µg/l), aprile (299 µg/l), marzo (255 µg/l) e febbraio (188 µg/l). La tendenza relativa all'ultimo trimestre indica un costante aumento. Questo immissario segnala quasi sempre valori superiori a 200 µg/l ed evidenzia ormai dall’autunno 2012 periodiche situazioni di marcata alterazione.
Il Bosisolo, con una concentrazione di P totale pari a 75 µg/l segnala una sostanziale stabilità rispetto al dato di giugno (67 µg/l), maggio (81 µg/l) e aprile (79 µg/l). Si consideri che fino al 2010 la concentrazione media di questo immissario però si è sempre mantenuta prossima a 50 µg/l. La situazione attuale potrebbe ancora rientrare nel normale intervallo di oscillazione di questo immissario. Anche il valore di azoto ammoniacale (0,06 mg/l) indica però la presenza di qualche apporto inquinante di limitata entità.
 

Il Rossa indica una concentrazione di P totale pari a 49 µg/l, valore che rientra nell'intervallo di normalità di questo immissario dopo lo stato di grave alterazione (658 µg/l) rilevato nel campionamento di giugno in seguito ad un guasto sul collettore principale. Il valore attuale rientra nuovamente nel normale intervallo di oscillazione di questo immissario che segnala in prevalenza concentrazioni inferiori a 60 µg/l. Il valore di azoto ammoniacale (0,05 mg/l) conferma l'assenza di apporti fognari di rielievo.

 

Per quanto riguarda il Bomboldo (85 µg/l) si evidenzia un leggero incremento rispetto al dato di giugno (64 µg/l), maggio (78 µg/l) e aprile (55 µg/l). Si sottolinea che la concentrazione di P totale di questo immissario varia in funzione del periodo di attività della pompa di calore utilizzata dalle piscine che scarica acqua di falda in condizioni ottimali. Considerando che questo immissario ha fatto in genere registrare concentrazioni di P totale inferiori a 55 µg/l, il valore attuale sembra non rientrare nel normale intervallo di oscillazione. Il quadro sostanzialmente positivo di questo corso d'acqua è però confermato dall'analisi dell'azoto ammoniacale che indica una concentrazione pari a 0,01 mg/l e quindi l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

Per quanto riguarda la fontana di Borima, immissario del bacino ovest, la concentrazione attuale di P totale risulta pari a 472 µg/l. Questo dato conferma quindi il marcato incremento già rilevato nel campionamento di giugno (293 µg/l), rispetto al valore di maggio (69 µg/l), aprile (57 µg/l), marzo (68 µg/l), febbraio (56 µg/l) e gennaio (72 µg/l). La situazione attuale mostra quindi segnali di evidente alterazione prossima alla condizione del 2013, quando si superavano normalmente i 400 µg/l. Si consideri che lo stato di alterazione del fondale, costituito da uno spesso strato di fango anossico, potrebbe interferire sulle concentrazioni nell’acqua sovrastante e quindi sui valori rilevati, che rappresentano comunque lo stato di qualità dell’acqua in ingresso nel bacino ovest. 
Dr. A.Negri

