RELAZIONE

RISULTATI DEL CONTROLLO SUI PRINCIPALI IMMISSARI DEL LAGO DI ANNONE

Il 16/09/2015 è stato effettuato il controllo dei principali immissari del lago di Annone. Grazie all'integrazione al monitoraggio degli immissari introdotta dalla Provincia di Lecco nell'ambito del progetto di gestione dell'impianto di aspirazione ipolimnica, dal giugno 2009 sono disponibili per tutti gli immissari del bacino est i dati relativi a P totale ed azoto ammoniacale.

Il campionamento del 16/09/2015 è stato effettuato con portata idrica in condizioni di portata di morbida, quindi con un parziale effetto di diluizione degli inquinanti.

Il Cologna indica una concentrazione di P totale pari a 110 µg/l, valore che segnala un decremento rispetto al dato di luglio (302 µg/l) e agosto (228 µg/l), e ritorna sovrapponibile al dato di giugno (131 µg/l) e maggio (68 µg/l). Si consideri che il decremento attuale si collega parzialmente ad una parallelo aumento della portata idrica ed al conseguente maggiore effetto di diluizione del carico organico. La concentrazione di azoto ammoniacale, pari a 0,12 mg/l conferma la presenza di qualche apporto inquinante di limitata entità. Il miglioramento in condizioni di maggiore portata idrica risulta attendibile per questo corso d’acqua che, come più volte segnalato, in genere mostra problemi collegati a carichi diretti.

 

Il Ceppetto o Bondì indica una concentrazione di P totale pari a 204 µg/l. Il dato attuale segnala quindi un leggero incremento rispetto al valore di agosto (148 µg/l) e luglio (193 µg/l). Il dato negativo è che però l’incremento attuale si collega ad una parallela incremento della portata idrica ed al conseguente maggiore effetto di diluizione del carico organico. Ciò comporta quindi un significato più negativo in termini di carico. La concentrazione di P totale di questo immissario risulta storicamente piuttosto elevata e le cause sono state individuate nei controlli effettuati recentemente all'interno dell'abitato di Galbiate.  In questo caso la concentrazione di azoto ammoniacale, pari a 0,17 mg/l, conferma la presenza di probabili apporti fognari di qualche rilievo.
 

Per quanto riguarda lo scarico Sabina si conferma un decremento della concentrazione di P totale, che risulta pari a 88 µg/l rispetto a 210 µg/l di luglio ed a 188 µg/l di agosto. Il dato attuale risulta positivo in particolare se si considerano i valori anomali di aprile (705 µg/l) e di marzo (389 µg/l). La situazione recente sembra quindi migliorata rispetto al periodo primaverile. La concentrazione di azoto ammoniacale (0,13 mg/l) segnala la presenza di qualche apporto inquinante. 
Condizione meno positiva per il Laghetto o Molinatto che segnala una concentrazione di P totale pari a 99 µg/l, contro 68 µg/l di agosto, 56 µg/l di luglio, 69 µg/l di giugno, 55 µg/l di maggio,. Il dato attuale non rientra quindi nel normale intervallo di oscillazione dell’ultimo periodo. Si consideri peraltro che questo immissario nel 2010 aveva segnalato quasi sempre valori di P totale inferiori a 50 µg/l. La concentrazione di azoto ammoniacale (0,07 mg/l) indica però l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

Per Calchirola, che indica una concentrazione di P totale pari a 98 µg/l, è invece rilevabile una conferma dell’incremento già rilevato nel campionamento di agosto (103 µg/l) e luglio (148 µg/l) rispetto ai 70 µg/l di giugno, 62 µg/l di maggio, 42 µg/l di aprile e 46 µg/l di marzo. La concentrazione media del 2014 risulta pari a 70 µg/l, quindi il valore attuale non rientra nell’intervallo di oscillazione di questo immissario.

 

Il Pescone con 254 µg/l conferma il deciso incremento già rilevato in agosto (143 µg/l), luglio (145 µg/l), giugno (166 µg/l) e maggio (161 µg/l), interrompendo la fase positiva che indicava valori inferiori a 100 µg/l. 
I dati relativi ai campionamenti di aprile (68 µg/l), marzo (45 µg/l), febbraio (64 µg/l) e gennaio (70 µg/l) rientravano infatti in questa categoria. Il dato attuale ha però un significato più negativo se si considerano le condizioni di maggiore portata idrica che comportano ovviamente una maggiore diluizione degli inquinanti ed un conseguente incremento del carico di fosforo. Il Pescone risente di apporti esterni durante i periodi di elevata portata idrica, mentre durante le condizioni di magra è presente qualche periodico carico di P. 

 

Anche se è rientrata la situazione di estrema gravità rilevata nel Pramaggiore nel campionamento di aprile (1485 µg/l), la concentrazione di P totale è comunque elevata, pari a 334 µg/l rispetto a 404 µg/l di agosto e 537 µg/l di luglio, ma comunque in aumento rispetto ai 293 µg/l di giugno e 234 µg/l di maggio. Si consideri poi che il parziale decremento rilevato è certamente imputabile al marcato aumento della portata idrica e quindi ad un maggiore effetto di diluizione con l’acqua di pioggia. Questo immissario evidenzia ormai dall’autunno 2012 periodiche situazioni di evidente alterazione ed è quindi necessaria una costante attività di monitoraggio.  

Il Bosisolo, con una concentrazione di P totale pari a 69 µg/l, conferma un leggero incremento già rilevato in agosto (68 µg/l), luglio (70 µg/l) e giugno (63 µg/l) rispetto ai 43 µg/l di maggio, 39 µg/l di aprile e 59 µg/l di marzo. Si consideri che anche nel 2012 le concentrazioni di P totale risultavano più elevate (77 µg/l di dicembre, 72 µg/l di novembre, 73 µg/l di ottobre e 82 µg/l di settembre. Fino al 2010 la concentrazione media di questo immissario però si è sempre mantenuta prossima a 50 µg/l e la situazione attuale potrebbe ancora rientrare nel normale intervallo di oscillazione di questo immissario. Il valore di azoto ammoniacale (0,03 mg/l) indica l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

L'immissario Rossa indica un valore di P totale pari a 58 µg/l, che sembra confermare la minima tendenza all’incremento già rilevata in agosto (51 µg/l), luglio (68 µg/l), giugno (51 µg/l) e maggio (51 µg/l), rispetto ai campionamenti di aprile (30 µg/l), marzo (47 µg/l), febbraio (38 µg/l) e gennaio (38 µg/l). I parziali peggioramenti di questo immissario sembrano in genere collegati alle condizioni di maggiore portata idrica. Il dato attuale è comunque positivo e rappresenta uno dei valori più contenuti tra gli immissari esaminati. Il valore di azoto ammoniacale (0,05 mg/l) indica comunque l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.

 

Per quanto riguarda il Bombolo (58 µg/l) si conferma un parziale decremento, già rilevato in agosto (41 µg/l),  rispetto ai campionamenti di  luglio (77 µg/l), giugno (59 µg/l) e maggio (80 µg/l), con valori più elevati rispetto al minimo di aprile (31 µg/l). Si sottolinea che la concentrazione di P totale di questo immissario varia in funzione del periodo di attività della pompa di calore utilizzata dalle piscine che scarica acqua di falda in condizioni ottimali. Considerando che questo immissario ha fatto in genere registrare concentrazioni di P totale inferiori a 55 µg/l, il valore attuale  risulta al limite massimo del normale intervallo di oscillazione. Il quadro positivo di questo corso d'acqua è comunque confermato dall'analisi dell'azoto ammoniacale che indica una concentrazione pari a 0,01 mg/l e quindi l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

Per quanto riguarda la fontana di Borima, immissario del bacino ovest, la concentrazione attuale di P totale risulta pari a 60 µg/l. Questo dato risulta inferiore rispetto ai valori di agosto (155 µg/l), luglio (90 µg/l), giugno (98 µg/l) e maggio (96 µg/l), ritornando sovrapponibile rispetto al campionamento di marzo (49 µg/l), febbraio (45 µg/l) e gennaio (62 µg/l). La situazione attuale è quindi molto lontana  dallo stato di grave alterazione raggiunto nel 2013, quando si superavano normalmente i 400 µg/l. Lo stato di alterazione del fondale, costituito da uno spesso strato di fango anossico, potrebbe interferire sulle concentrazioni nell’acqua sovrastante e quindi sui valori rilevati, che rappresentano comunque lo stato di qualità dell’acqua in ingresso nel bacino ovest. 
Dr. A.Negri

