RELAZIONE

Il 16/5/2012 è stato effettuato il controllo dei principali immissari del lago di Annone. I risultati sono riportati in allegato per la cortese trasmissione al Presidente Colombo. Grazie all'integrazione al monitoraggio degli immissari introdotta dalla Provincia di Lecco nell'ambito del progetto di gestione dell'impianto di aspirazione ipolimnica, dal giugno 2009 sono disponibili per tutti gli immissari del bacino est i dati relativi a P totale ed azoto ammoniacale.
Il campionamento del 16/5/12 è stato effettuato in condizioni di media portata idrica. 
Il Cologna indica una concentrazione di P totale pari a 115 µg/l, valore superiore rispetto al dato rilevato in aprile (76 µg/l), ma ancora inferiore rispetto ai valori di marzo (168 µg/l) e  febbraio (196 µg/l). A differenza del dato di aprile questo valore non sembra determinato dalla maggiore diluizione degli inquinanti in seguito a consistenti precipitazioni. La portata idrica risulta infatti dimezzata rispetto al campionamento di aprile. La situazione attuale è però ancora piuttosto lontana dalla fase che aveva portato la concentrazione di P totale nel marzo 2011 a soli 37 µg/l, dopo i 46 µg/l di febbraio. Anche la concentrazione di azoto ammoniacale 0,10 mg/l conferma il netto miglioramento rispetto ai valori di marzo (0,54 mg/l) e febbraio (0,93 mg/l). La conferma di un effettiva riduzione del carico inquinante si avrà nelle prossime condizioni di magra. 
Il Ceppetto o Bondì conferma un leggero decremento della concentrazione di P totale (182 µg/l) già rilevata in aprile (182 µg/l), rispetto ai valori dei mesi precedenti (234 µg/l a marzo, 294 µg/l a febbraio, 213 µg/l a dicembre,  213 µg/l a novembre, 221 µg/l ad ottobre, 210 µg/l a settembre).  Anche in questo caso l'attuale decremento non sembra collegato alla maggiore diluizione degli inquinanti in seguito a consistenti precipitazioni. Anche in questo caso la portata idrica risulta infatti più che dimezzata rispetto al campionamento di aprile. La concentrazione di azoto ammoniacale, pari a 0,01 mg/l, conferma una situazione positiva per questo immissario che non evidenzia la presenza di apporti fognari di rilievo. 
Anche per quanto riguarda lo scarico Sabina si conferma un marcato decremento della concentrazione di P totale che risulta pari a 140 µg/l, prossimo quindi al dato di    di aprile (161 µg/l), contro 571 µg/l di marzo, 598 µg/l di febbraio e 510 µg/l di gennaio. In questo caso risulta però evidente che il consistente miglioramento è collegato al maggiore effetto di diluizione in seguito alla maggiore portata idrica. Si consideri infatti che nel campionamento di marzo, con una portata di soli 4,2 l/s, il carico di P era pari a 8,6 g/ora  mentre il dato attuale, con una portata di 16,2 l/s, indica un carico sovrapponibile, pari a 8,2 g/ora. L'attuale miglioramento delle condizioni dello scarico Sabina è quindi solo apparente. Anche se si analizza la concentrazione di azoto ammoniacale (0,27 mg/l) si rileva un marcato decremento rispetto alla situazione di grave alterazione rilevata in marzo (4,19 mg/l), febbraio (3,41 mg/l) e gennaio  (3,36 mg/l). In questo caso sembra però rilevabile un'effettiva riduzione del carico inquinante, che passa da 63,4 g/ora di marzo a 15,7 g/ora del campionamento attuale. La situazione dello scarico Sabina mostra quindi qualche segnale di miglioramento.  
Notizie decisamente positive per Il Laghetto o Molinatto che a partire dal mese di aprile 2011 aveva evidenziato un marcato incremento della concentrazione di P totale con 145 µg/l, proseguito poi in  maggio (162 µg/l), giugno (106 µg/l), luglio(164 µg/l), agosto (158 µg/l) e settembre (132 µg/l). Il campionamento di ottobre mostrava poi un drastico peggioramento di questo corso d'acqua, con una concentrazione di P totale che superava i 500 µg/l (572 µg/l). Dopo il miglioramento di novembre e dicembre 2011(83 µg/l), il campionamento di gennaio indicava invece una concentrazione di P totale raddoppiata (168 µg/l) rispetto a quella dei due mesi precedenti. Il dato attuale indica un ulteriore decremento (65 µg/l) rispetto al dato di aprile (82 µg/l), marzo (122 µg/l) e febbraio (142 µg/l). Si consideri che questo immissario nel 2010 aveva segnalato quasi sempre valori di P totale inferiori a 50 µg/l. La concentrazione di azoto ammoniacale (0,02 mgl) conferma l'assenza di apporti inquinanti di rilievo. 
Un leggero incremento è invece rilevabile per Calchirola che indica una concentrazione di P totale pari a 91 µg/l, già rilevato in aprile con 100 µg/l. Se si analizzano i mesi precedenti risultano valori in genere più contenuti (60 µg/l di marzo, 41 µg/l di febbraio, 47 µg/l di gennaio). La concentrazione attuale potrebbe indicare la presenza di apporti inquinanti durante i periodi di maggiore portata idrica. 
Segnale parzialmente positivo anche per il Pescone che con 116 µg/l conferma però il ritorno della concentrazione di P totale sopra i 100 µg/l come già rilevato in aprile (150 µg/l ) e marzo (141 µg/l). Rispetto al dato di febbraio (85 µg/l) ed il minimo di 63 µg/l di gennaio è quindi rilevabile un marcato incremento che in aprile era aggravato dalla elevata portata idrica che comporta un notevole incremento del carico di P. Probabilmente il Pescone risente di apporti esterni durante i periodi di maggiore portata idrica, mentre le condizioni di magra indicano l'assenza di carichi diretti di rilievo. 
Un parziale miglioramento è invece confermato per il Pramaggiore che indica una concentrazione di P totale pari a 201 µg/l, sovrapponibile al dato di aprile (206 µg/l). Si consideri che i valori precedenti erano decisamente più elevati  (242 µg/l di marzo, 354 µg/l di febbraio, 570 µg/l di gennaio ed i 581 µg/l di dicembre). Il dato attuale sembra quindi confermare un decremento della concentrazione di P totale. La tendenza recente non era certamente positiva: si consideri che nel gennaio 2010 il valore di P totale risultava pari a 148 µg/l, inferiore anche al dato attuale. 
La situazione del Bosisolo rientra nella normalità, con una concentrazione di P totale pari a 65 µg/l dopo il valore anomalo di aprile (168 µg/l). Il dato attuale risulta in linea con i  valori dei mesi precedenti (62 µg/l di marzo, 57 µg/l di febbraio, 53 µg/l di gennaio e 59 µg/l di dicembre). La concentrazione rilevata in aprile segnala però la presenza di problemi durante le fasi di maggiore portata idrica e richiede quindi ulteriori verifiche. In precedenza questo immissario si è sempre mantenuto prossimo a 50 µg/l. Anche il valore di azoto ammoniacale (0,02 mg/l) conferma l'assenza di apporti inquinanti dopo il dato anomalo di aprile (0,61 mg/l).  
L'immissario Rossa indica un valore di P totale pari a 63 µg/l ed indica una situazione di sotanziale stabilità rispetto ai valori recenti (62 µg/l di aprile, 56 µg/l di marzo, 53 µg/l di febbraio, 69 µg/l di gennaio). In passato i periodici peggioramenti di questo immissario sembravano collegati alla condizione di maggiore portata idrica, come probabile presenza di qualche apporto da sfioratori di piena. Si consideri che questo immissario ha quasi sempre segnalato concentrazioni di P totale inferiori a 50 µg/l. L'assenza di fattori inquinanti di rilievo è confermata dalla concentrazione di azoto ammoniacale che risulta pari 0,01 mg/l.  
Per quanto riguarda infine il Bomboldo si riscontra una concentrazione di P totale pari a 75 µg/l valore più elevato rispetto al dato di aprile (50 µg/l), marzo (34 µg/l), febbraio (43 µg/l) e gennaio (35 µg/l). Si consideri comunque che questo immissario ha fatto in genere registrare concentrazioni di P totale inferiori a 55 µg/l. Il quadro comunque positivo di questo corso d'acqua è però confermato dall'analisi dell'azoto ammoniacale che indica una concentrazione di soli 0,01 mg/l. 
 

 

Dr. A.Negri
