RELAZIONE

RISULTATI DEL CONTROLLO SUI PRINCIPALI IMMISSARI DEL LAGO DI ANNONE

Il 19/03/2015 è stato effettuato il controllo dei principali immissari del lago di Annone. Grazie all'integrazione al monitoraggio degli immissari introdotta dalla Provincia di Lecco nell'ambito del progetto di gestione dell'impianto di aspirazione ipolimnica, dal giugno 2009 sono disponibili per tutti gli immissari del bacino est i dati relativi a P totale ed azoto ammoniacale.

Il campionamento del 19/03/2015 è stato effettuato con portata idrica in condizioni di portata media, quindi con un parziale effetto di diluizione degli inquinanti.

Il Cologna indica una concentrazione di P totale pari a 151 µg/l, valore che segnala un marcato incremento rispetto al campionamento di febbraio (64 µg/l), gennaio (72 µg/l) e dicembre (59 µg/l). Il dato più recente che risulta superiore a 100 µg/l è relativo al mese di luglio 2014 (107 µg/l). L’incremento attuale è solo parzialmente collegato alla riduzione della portata idrica ed al conseguente minore effetto di diluizione del carico organico. La concentrazione di azoto ammoniacale, pari a 0,5 mg/l  conferma la presenza di apporti inquinanti di rilievo. Il peggioramento in condizioni di minore portata idrica conferma inoltre, come più volte segnalato, un problema collegato ai soli carichi diretti.

 

Il Ceppetto o Bondì indica una concentrazione di P totale pari a 178 µg/l. Il dato attuale conferma parzialmente il marcato decremento già rilevato in febbraio (150 µg/l), gennaio (146 µg/l) e dicembre (138 µg/l) rispetto al dato di novembre (336 µg/l). Va inoltre considerato che la portata di novembre risultava più elevata e di conseguenza anche l’eventuale effetto di diluizione. Il dato attuale ha quindi un significato più positivo anche in termini di carico. La concentrazione di P totale di questo immissario risulta storicamente piuttosto elevata e le cause sono state individuate nei controlli effettuati recentemente all'interno dell'abitato di Galbiate.  In questo caso la concentrazione di azoto ammoniacale, pari a 0,01 mg/l, conferma l’assenza di apporti fognari di rilievo.
 

Per quanto riguarda lo scarico Sabina si evidenzia purtroppo un nuovo incremento della concentrazione di P totale che risulta pari a 389 µg/l dopo i 110 µg/l di febbraio, 112 µg/l di gennaio, 95 µg/l di dicembre e 104 µg/l di novembre. La situazione recente era quindi decisamente migliorata rispetto alle condizioni di estrema gravità del campionamento di marzo (1580 µg/l) e maggio 2014 (680 µg/l). La concentrazione di azoto ammoniacale (2,26 mg/l) conferma un marcato incremento rispetto al dato di febbraio (0,29 mg/l), ed in questo caso segnala la presenza di apporti inquinanti di rilievo. Dopo il netto miglioramento rilevato nell’ultimo quadrimestre, la Sabina mostra quindi uno stato di qualità negativo che è solo in parte collegato al decremento della portata idrica. 

Condizione positiva per il Laghetto o Molinatto che segnala una concentrazione di P totale pari a 59 µg/l contro 79 µg/l di febbraio , 62 µg/l di gennaio, 39 µg/l di dicembre. Il dato attuale risulta quindi leggermente inferiore rispetto al dato di febbraio. Si consideri peraltro che questo immissario nel 2010 aveva segnalato quasi sempre valori di P totale inferiori a 50 µg/l. La concentrazione di azoto ammoniacale (0,01 mg/l) conferma l’assenza di apporto inquinanti di rilievo.
 

Qualche minima oscillazione nel recente periodo è rilevabile per Calchirola che indica una concentrazione di P totale pari a 46 µg/l, contro 56 µg/l di febbraio, 64 µg/l di gennaio, 73 µg/l di dicembre. La concentrazione media del 2014 risulta pari a 70 µg/l, quindi leggermente superiore al dato attuale.
 

Il Pescone con 45 µg/l conferma un progressivo decremento, già rilevato nel campionamento di febbraio (64 µg/l), gennaio (70 µg/l) e dicembre (66 µg/l), rispetto al dato di novembre (130 µg/l), ottobre (106 µg/l) e settembre (107 µg/l). Questo immissario ritorna su valori prossimi al mese di maggio (88 µg/l), aprile (71 µg/l) e marzo 2014 (47 µg/l). Il dato attuale ha un significato positivo anche se si considerano le condizioni di morbida che, a parità di concentrazione, comportano ovviamente una riduzione del carico inquinante rispetto ai dati precedenti. Il Pescone risente di apporti esterni durante i periodi di elevata portata idrica, mentre durante le condizioni di magra è presente qualche periodico carico di P. 
 

Altri segnali di marcato peggioramento per il Pramaggiore, che indica una concentrazione di P totale pari a 450 µg/l, contro 437 µg/l di febbraio, 418 µg/l di gennaio, 263 µg/l di dicembre, 230 µg/l di novembre e 309 µg/l di ottobre. Il valore attuale risulta quindi decisamente più elevato rispetto alla concentrazione media dell’ultimo trimestre del 2014. Inoltre in questo caso l’incremento rilevato non sembra imputabile alla riduzione della portata idrica e quindi ad un minore effetto di diluizione. Una concentrazione di P totale > 400 µg/l non è comunque compatibile con le prospettive di risanamento del lago di Annone. Questo immissario evidenzia ormai dall’autunno 2012 periodiche situazioni di evidente alterazione ed è quindi necessaria una costante attività di monitoraggio.
 

Il Bosisolo, con una concentrazione di P totale pari a 59 µg/l, segnala un minimo incremento dopo i 44 µg/l di febbraio, 49 µg/l di gennaio, 54 µg/l di dicembre. Si consideri che nel 2012 le concentrazioni di P totale risultavano più elevate (77 µg/l di dicembre, 72 µg/l di novembre, 73 µg/l di ottobre e 82 µg/l di settembre. Fino al 2010 la concentrazione media di questo immissario però si è sempre mantenuta prossima a 50 µg/l e la situazione attuale rientra quindi in questo intervallo. Il valore di azoto ammoniacale (0,02mg/l) indica l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

L'immissario Rossa indica un valore di P totale pari a 47 µg/l, che indica un minimo incremento rispetto al dato di febbraio (38 µg/l), gennaio (38 µg/l) e dicembre (34 µg/l). Uno stato di leggera alterazione era stato peraltro rilevato lo scorso anno in maggio (72 µg/l) e marzo (73 µg/l). Questi ultimi erano stati però riscontrati in regime di maggiore portata idrica. I periodici peggioramenti di questo immissario sembrano in effetti collegati alla condizione di maggiore portata idrica. Il dato attuale è quindi positivo. L’assenza di fattori inquinanti di rilievo è confermata dalla concentrazione di azoto ammoniacale che risulta pari 0,05 mg/l.  

 

Per quanto riguarda il Bomboldo (76 µg/l) si riscontra un leggero incremento rispetto al campionamento di  febbraio (58 µg/l) e gennaio (69 µg/l). E’ però rilevabile un incremento più evidente rispetto al campionamento di maggio (32 µg/l), aprile (38 µg/l) e marzo 2014 (34 µg/l). Si sottolinea che la concentrazione di P totale di questo immissario varia in funzione del periodo di attività della pompa di calore utilizzata dalle piscine che scarica acqua di falda in condizioni ottimali. Considerando però che questo immissario ha fatto in genere registrare concentrazioni di P totale inferiori a 55 µg/l, il valore attuale non rientra ancora nel normale intervallo di oscillazione. Il quadro sostanzialmente positivo di questo corso d'acqua è comunque confermato dall'analisi dell'azoto ammoniacale che indica una concentrazione pari a 0,01 mg/l e quindi l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

Per quanto riguarda la fontana di Borima, immissario del bacino ovest che non rappresentava oggetto di controllo negli anni precedenti, la concentrazione attuale di P totale risulta pari a 49 µg/l. Questo dato risulta quindi in linea con il campionamento di febbraio (45 µg/l), gennaio (62 µg/l) e dicembre (50 µg/l). La situazione attuale è quindi molto  lontana  dallo stato di grave alterazione raggiunto nel 2013, quando si superavano normalmente i 400 µg/l. Il grave stato di alterazione del fondale, costituito da uno spesso strato di fango anossico,  potrebbe interferire sulle concentrazioni nell’acqua sovrastante e quindi sui valori rilevati, che rappresentano comunque lo stato di qualità dell’acqua in ingresso nel bacino ovest. 
Dr. A.Negri

