RELAZIONE

RISULTATI DEL CONTROLLO SUI PRINCIPALI IMMISSARI DEL LAGO DI ANNONE

Il 18/05/2016 è stato effettuato il controllo dei principali immissari del lago di Annone. Grazie all'integrazione al monitoraggio degli immissari introdotta dalla Provincia di Lecco nell'ambito del progetto di gestione dell'impianto di aspirazione ipolimnica, dal giugno 2009 sono disponibili per tutti gli immissari del bacino est i dati relativi a P totale ed azoto ammoniacale.

Il campionamento del 18/05/2016 è stato effettuato in condizioni di portata media, quindi con un parziale effetto di diluizione degli inquinanti.

Il Cologna indica una concentrazione di P totale pari a 115 µg/l, valore che segnala un decremento rispetto al dato di aprile (204 µg/l) e ritorna prossimo al dato di marzo (148 µg/l) e febbraio (112 µg/l). La concentrazione di azoto ammoniacale, pari a 0,16 mg/l, conferma la presenza di qualche apporto inquinante. Il miglioramento in condizioni di maggiore portata idrica è un fenomeno classico per questo corso d’acqua che, come più volte segnalato, in genere mostra problemi collegati a carichi diretti.

 

Il Ceppetto o Bondì indica una concentrazione di P totale pari a 210 µg/l. Il dato attuale conferma pertanto il valore di aprile (208 µg/l) e marzo (228 µg/l), segnalando un incremento rispetto al valore di febbraio (161 µg/l), gennaio (184 µg/l) e dicembre (167 µg/l). La concentrazione di P totale di questo immissario risulta storicamente piuttosto elevata e le cause sono state individuate nei controlli effettuati recentemente all'interno dell'abitato di Galbiate.  In questo caso la concentrazione di azoto ammoniacale (0,02 mg/l), conferma però l'assenza di  apporti fognari nel tratto terminale.
 

Per quanto riguarda lo scarico Sabina si evidenzia un sensibile incremento della concentrazione di P totale che risulta pari a 845 µg/l rispetto a 306 µg/l di aprile e 122 µg/l di marzo. Il dato attuale risulta quindi molto negativo se si considerano i valori degli ultimi mesi. Anche la concentrazione di azoto ammoniacale (5.50 mg/l) conferma il marcato incremento rispetto al campionamento di aprile (1,46 mg/l) e marzo (0,28 mg/l) ed indica un elevato carico fognario.
Condizione parzialmente positiva per il Laghetto o Molinatto che segnala una concentrazione di P totale pari a 81 µg/l contro 65 µg/l di aprile, 47 µg/l di marzo e 98 µg/l di febbraio. E' quindi rilevabile un leggero incremento nell'ultimo trimestre. Si consideri peraltro che questo immissario nel 2010 aveva segnalato quasi sempre valori di P totale inferiori a 50 µg/l. La concentrazione di azoto ammoniacale (0,02 mg/l) conferma però l'assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

Il Calchirola indica una concentrazione di P totale pari a 142 µg/l che risulta sovrapponibile al valore di aprile (146 µg/l) e febbraio (141 µg/l), ma indica un incremento rispetto a marzo (102 µg/l). La concentrazione attuale risulta comunque più elevata rispetto alla media di questo immissario. Si consideri infatti che la concentrazione media del 2014 risulta pari a 70 µg/l, mentre nel 2015 sale a 82 µg/l, determinata dagli ultimi sei mesi. Il valore attuale si mantiene quindi superiore ai livelli medi degli ultimi due anni.
 

Il Pescone con 98 µg/l evidenzia un leggero incremento rispetto al campionamento di aprile (80 µg/l) e ritorna sovrapponibile al valore di marzo (99 µg/l). Si conferma quindi l'interruzione della fase negativa che indicava valori superiori a 100 µg/l a partire dal maggio 2015. Il Pescone risente di apporti esterni durante i periodi di elevata portata idrica, mentre durante le condizioni di magra è presente qualche periodico carico di P. 

 

Il Pramaggiore nel campionamento di dicembre 2015 segnalava una situazione di estrema gravità (1117 µg/l), peraltro già rilevata nel campionamento di aprile (1485 µg/l). La concentrazione attuale di P totale (207 µg/l) conferma il miglioramento già rilevato nel campionamento di aprile (299 µg/l), marzo (255 µg/l) e febbraio (188 µg/l). Questo immissario segnala quasi sempre valori superiori a 200 µg/l ed evidenzia ormai dall’autunno 2012 periodiche situazioni di marcata alterazione.
Il Bosisolo, con una concentrazione di P totale pari a 81 µg/l conferma l'incremento di aprile (79 µg/l) rispetto al dato, marzo (55 µg/l) e ritorna sovrapponibile ai valori di febbraio (99 µg/l) e gennaio (76 µg/l). Si consideri che fino al 2010 la concentrazione media di questo immissario però si è sempre mantenuta prossima a 50 µg/l. Anche nel 2012 le concentrazioni di P totale risultavano però più elevate (77 µg/l di dicembre, 72 µg/l di novembre, 73 µg/l di ottobre e 82 µg/l di settembre). La situazione attuale potrebbe ancora rientrare nel normale intervallo di oscillazione di questo immissario. Anche il valore di azoto ammoniacale (0,06 mg/l) indica però la presenza di qualche apporto inquinante di limitata entità.
 

L'immissario Rossa indica una concentrazione di P totale pari a 58 µg/l, che risulta sovrapponibile al dato di aprile (58 µg/l) e comunque in linea con marzo (39 µg/l), febbraio (56 µg/l) e gennaio (60 µg/l). Il valore attuale rientra quindi nel normale intervallo di oscillazione di questo immissario che segnala in prevalenza concentrazioni inferiori a 60 µg/l. I peggioramenti più importanti di questo immissario sembrano collegati alle condizioni di maggiore portata idrica. Il valore di azoto ammoniacale (0,03 mg/l) indica l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.

 

Per quanto riguarda il Bomboldo (78 µg/l) si evidenzia un leggero incremento rispetto al dato di aprile (55 µg/l) e marzo (45 µg/l). Si sottolinea che la concentrazione di P totale di questo immissario varia in funzione del periodo di attività della pompa di calore utilizzata dalle piscine che scarica acqua di falda in condizioni ottimali. Considerando che questo immissario ha fatto in genere registrare concentrazioni di P totale inferiori a 55 µg/l, il valore attuale  potrebbe non rientrare nel normale intervallo di oscillazione. Il quadro sostanzialmente positivo di questo corso d'acqua è però confermato dall'analisi dell'azoto ammoniacale che indica una concentrazione inferiore a 0,02 mg/l e quindi l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

Per quanto riguarda la fontana di Borima, immissario del bacino ovest, la concentrazione attuale di P totale risulta pari a 69 µg/l. Questo dato risulta prossimo al valore di aprile (57 µg/l), marzo (68 µg/l), febbraio (56 µg/l) e gennaio (72 µg/l). La situazione attuale è quindi molto lontana dallo stato di grave alterazione raggiunto nel 2013, quando si superavano normalmente i 400 µg/l. Lo stato di alterazione del fondale, costituito da uno spesso strato di fango anossico, potrebbe interferire sulle concentrazioni nell’acqua sovrastante e quindi sui valori rilevati, che rappresentano comunque lo stato di qualità dell’acqua in ingresso nel bacino ovest. 
Dr. A.Negri

